รายงานสหกิจศึกษา 1/2569

[ตรามหาวิทยาลัย]

การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับปรับมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพ

แบบวิศวกรรมก่อนการจัดพิมพ์ใน AutoCAD ด้วย AutoLISP

Development of an AutoLISP-Based Prototype for Engineering Drawing

Standardization and Pre-Plot Quality Control in AutoCAD

โดย

[ชื่อ-นามสกุล]

รหัสนักศึกษา [XXXXXXXXX]

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ชื่อมหาวิทยาลัย]

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดรูปเล่มตามแนวทางรายงานโครงงานทางวิศวกรรม (Senior Project)

หน้าอนุมัติรายงานสหกิจศึกษา

| หัวข้อโครงงาน | การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับปรับมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพแบบวิศวกรรมก่อนการจัดพิมพ์ใน AutoCAD ด้วย AutoLISP |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ | [ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา] |  |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | [ชื่ออาจารย์] |  |
| พนักงานที่ปรึกษา | [ชื่อพนักงานที่ปรึกษา] |  |
| สถานประกอบการ | [ชื่อบริษัท] |  |
| วันที่อนุมัติ | [วัน/เดือน/ปี] |  |
| [เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] วางแบบฟอร์มหน้าอนุมัติและช่องลายเซ็นตาม Template Senior Project ของภาควิชา |  |  |

กิตติกรรมประกาศ

รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการพัฒนาโครงงาน AUTOSHEET ภายในสถานประกอบการ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งให้คำแนะนำ สนับสนุนข้อมูล และให้โอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตลอดระยะเวลาสหกิจศึกษา

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] ปรับกิตติกรรมประกาศฉบับ Final เมื่อทราบรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

บทคัดย่อ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] เขียนหลังได้ผลการทดลองจริง โดยสรุป ปัญหา → วิธีพัฒนา → วิธีประเมิน → ผลเชิงตัวเลข → ข้อจำกัด

คำสำคัญ: AutoLISP, AutoCAD, CAD Automation, Drawing Standardization, Quality Control

ABSTRACT

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] Translate from the finalized Thai abstract after quantitative results are available.

Keywords: AutoLISP, AutoCAD, CAD Automation, Drawing Standardization, Quality Control

สารบัญ

| กิตติกรรมประกาศ | — |
| --- | --- |
| บทคัดย่อ | — |
| ABSTRACT | — |
| สารบัญ | — |
| สารบัญตาราง | — |
| สารบัญรูปภาพ | — |
| บทที่ 1 บทนำ | — |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญ | — |
| 1.2 วัตถุประสงค์ | — |
| 1.3 ขอบเขตการศึกษา | — |
| 1.4 วิธีการศึกษา | — |
| 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | — |
| บทที่ 2 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | — |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานและการพัฒนา AUTOSHEET | — |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการประเมินผล | — |
| บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | — |
| เอกสารอ้างอิง | — |
| ภาคผนวก | — |
| ประวัติผู้เขียน | — |

หมายเหตุ: อัปเดตเลขหน้าและสารบัญอัตโนมัติใน Word หลังเติมเนื้อหา Final

สารบัญตาราง

| ตาราง 2.1 Literature Matrix เบื้องต้น | — |
| --- | --- |
| ตาราง 3.1 Requirement / Ground Truth Master Table | — |
| ตาราง 3.2 พัฒนาการสำคัญของ AUTOSHEET | — |
| ตาราง 4.1 ผลการทดสอบด้านฟังก์ชัน | — |
| ตาราง 4.2 เวลา Manual เทียบกับ Auto-assisted Workflow | — |
| ตาราง 4.3 ผล Standard Compliance | — |
| ตาราง 4.4 Residual Manual Work | — |

สารบัญรูปภาพ

| รูปที่ 1.1 ลำดับแนวคิดการพัฒนาจากเครื่องมือ AutoLISP เฉพาะงานสู่ AUTOSHEET | — |
| --- | --- |
| รูปที่ 3.1 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน | — |
| รูปที่ 3.2 Manual Workflow ก่อนพัฒนา AUTOSHEET | — |
| รูปที่ 3.3 ตัวอย่าง Drawing ก่อนดำเนินการด้วย AUTOSHEET | — |
| รูปที่ 3.4 Workflow การประเมิน AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Manual Final QA | — |
| รูปที่ 4.1 ผลลัพธ์หลัง AUTOSHEET และ A3TITLEBOXALL ก่อน Manual Touch-up | — |
| รูปที่ 4.2 ผลลัพธ์หลัง Manual Touch-up และตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อน Plot | — |

บทที่ 1

บทนำ

# 1.1 ที่มาและความสำคัญ

การจัดทำแบบวิศวกรรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการออกแบบและการดำเนินงานด้านวิศวกรรม เนื่องจากแบบใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูล รายละเอียด และข้อกำหนดระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนั้น นอกจากความถูกต้องของรายละเอียดทางวิศวกรรมแล้ว รูปแบบของ Drawing ยังควรมีความถูกต้องและสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น กรอบแบบและ Title Block ชื่อแบบ รหัสแบบ รูปแบบและขนาดตัวอักษร มาตราส่วน ขนาดกระดาษ รวมถึงการตั้งค่าการจัดพิมพ์ เพื่อให้แบบสามารถนำไปใช้งาน ตรวจสอบ และส่งมอบได้อย่างเป็นระบบ

ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานกับชุดแบบวิศวกรรมในรูปแบบไฟล์ DWG ซึ่งมีขนาดข้อมูลรวมประมาณ 9 GB ประกอบด้วยไฟล์ DWG ประมาณ 300–500 ไฟล์ และมี Drawing รวมมากกว่า 1,000 แผ่น ชุดข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่ในหลายโฟลเดอร์และมีความหลากหลายทั้งในด้านโครงสร้างการจัดเก็บ รูปแบบกรอบแบบ การตั้งค่ากระดาษ และรายละเอียดภายในแต่ละ Layout ในช่วงเริ่มต้นจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบไฟล์และ Layout แต่ละส่วนเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของแบบและพิจารณารายการที่ต้องดำเนินการแก้ไข

ในระยะแรก การปรับปรุง Drawing ดำเนินการด้วยวิธี Manual เป็นหลัก โดยต้องเปิดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในแต่ละ Layout เช่น การปรับ Title Block การกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร การตรวจสอบมาตราส่วน การกำหนดขนาดกระดาษ การตั้งค่า Plot และการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการก่อนการส่งมอบ เมื่อแบบหนึ่งไฟล์ประกอบด้วยหลาย Layout หรือเมื่อต้องดำเนินการกับ Drawing จำนวนมาก ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันจึงเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ทำให้ผู้จัดทำเริ่มพิจารณาว่างานบางส่วนสามารถลดขั้นตอนด้วยการใช้คำสั่งอัตโนมัติได้หรือไม่

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาไม่ได้เกิดจากการสร้าง AUTOSHEET เป็นระบบขนาดใหญ่ในทันที แต่เริ่มจากการเขียน AutoLISP ขนาดเล็กเพื่อช่วยสำรวจและทำความเข้าใจโครงสร้างของ Drawing ก่อน จากนั้นจึงพัฒนาคำสั่งเฉพาะงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่พบจริงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การปรับ Drawing ให้เหมาะสมกับกระดาษ A1 และ A3 การจัดวางหรือเปลี่ยน Title Block การปรับรูปแบบตัวอักษร การจัดการมาตราส่วน การปรับ Paper Space และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Viewport

เมื่อคำสั่งเฉพาะงานถูกนำไปทดลองกับ Drawing จริง ผู้จัดทำได้ปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่องตามปัญหาที่ตรวจพบ โดยเฉพาะชุดคำสั่งสำหรับการปรับแบบ A3 ซึ่งมีการพัฒนาหลายรุ่นเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละส่วน เช่น การจัดการ Scale การลบกรอบหรือเส้นที่ไม่ต้องการ การปรับ Paper Space การรักษาสถานะ Viewport การปรับข้อมูลใน Title Block และการกำหนดรูปแบบตัวอักษร การพัฒนาในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดกระบวนการทำงานแบบทดลอง ใช้งานจริง ตรวจสอบผล และแก้ไขซ้ำ ก่อนจะนำฟังก์ชันที่มีความเสถียรมารวมเป็นกระบวนการที่ใช้งานได้กว้างขึ้น

นอกจากเครื่องมือสำหรับการปรับมาตรฐาน Drawing แล้ว ยังมีการพัฒนาคำสั่งเฉพาะสำหรับงานที่ต้องดำเนินการซ้ำในหลาย Layout ตัวอย่างสำคัญคือการลบหมายเลขแผ่น ซึ่งเดิมต้องเปิดแต่ละ Layout และลบข้อมูลทีละหน้า ต่อมาได้พัฒนาคำสั่งให้สามารถค้นหาและลบหมายเลขแผ่นจากหลาย Layout ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีการทดลองพัฒนาคำสั่งสำหรับจัดพิมพ์ PDF แยกตาม Layout ประสบการณ์จากเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนการเตรียมแบบหลายส่วนมีลักษณะเป็นงานซ้ำและสามารถกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมช่วยดำเนินการได้

จากประสบการณ์การพัฒนาเครื่องมือย่อยดังกล่าว ผู้จัดทำจึงนำแนวคิดและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม Drawing ก่อนการ Plot มารวบรวมและต่อยอดเป็นต้นแบบ AUTOSHEET โดยรุ่นแรกมุ่งรวมงานหลักที่เคยแยกเป็นคำสั่งเฉพาะ เช่น การจัดการ Title Block การกำหนดกระดาษ A3 การปรับรูปแบบมาตราส่วน การกำหนดรูปแบบตัวอักษร และการปรับรูปแบบ Drawing Code ให้อยู่ภายใต้ Workflow เดียวกัน หลังจากนั้นจึงเพิ่มความสามารถด้าน Plot Setting การตรวจสอบผล การจัดการองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ และกลไกความปลอดภัยสำหรับลดความเสี่ยงจากการแก้ไข Drawing ผิดส่วน

อย่างไรก็ตาม การทดลองใช้ AUTOSHEET กับ Drawing จริงพบว่าองค์ประกอบบางประเภทมีความซับซ้อนมากกว่าการปรับค่าคุณสมบัติทั่วไป เนื่องจาก Drawing แต่ละชุดอาจมีโครงสร้างและการจัดวางข้อมูลแตกต่างกัน ตัวอย่างที่สำคัญคือข้อมูลมาตราส่วน A3 และ A1 ซึ่งระบบสามารถปรับค่ามาตราส่วนและรูปแบบตัวอักษรได้ แต่ในบางกรณีตำแหน่งของข้อความยังไม่ตรงกับรูปแบบที่ต้องการ จึงยังต้องมีการปรับตำแหน่งด้วยผู้ใช้งาน นอกจากนี้ การทดสอบกับกรอบแบบบางประเภททำให้พบว่าบล็อกที่ดูเหมือน Title Block อาจเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแบบทั้งแผ่น จึงต้องปรับแนวทางจากการลบและแทนที่มาเป็นการรักษากรอบเดิมและแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว AUTOSHEET จึงถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบระบบช่วยปรับมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพ Drawing มากกว่าระบบที่ทดแทนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด หลังจากระบบดำเนินการแล้ว ผู้ใช้งานยังคงต้องตรวจสอบแต่ละ Layout เพื่อยืนยันความเรียบร้อย และดำเนินการ Manual Touch-up เฉพาะจุดที่จำเป็น แนวคิดหลักของโครงการจึงเป็นการให้ระบบรับผิดชอบงานที่มีลักษณะซ้ำและสามารถกำหนดเป็นกฎได้ ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินใจในส่วนที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและบริบทของ Drawing

จากแนวคิดและพัฒนาการดังกล่าว โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาและประเมิน AUTOSHEET ซึ่งเป็นต้นแบบระบบอัตโนมัติด้วยภาษา AutoLISP สำหรับช่วยปรับมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพแบบวิศวกรรมก่อนการจัดพิมพ์ใน AutoCAD โดยศึกษาทั้งความสามารถของระบบในการลดงานซ้ำ ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Drawing ตลอดจนงานที่ยังต้องอาศัยการตรวจสอบและปรับแก้โดยผู้ใช้งานเมื่อเทียบกับกระบวนการดำเนินงานแบบ Manual

รูปที่ 1.1 ลำดับแนวคิดการพัฒนาจากเครื่องมือ AutoLISP เฉพาะงานสู่ AUTOSHEET

1. การสำรวจ Drawing ตรวจสอบ Sheet, Title Block และโครงสร้างของไฟล์

↓

2. การพัฒนา LISP เฉพาะงาน A1/A3, Title Block, Font, Scale, Paper Space และ Viewport

↓

3. การลดงานซ้ำหลาย Layout เช่น การลบหมายเลขแผ่น และการทดลอง Plot/PDF แยกตาม Layout

↓

4. การรวม Workflow เป็น AUTOSHEET รวมงาน Standardization และ Plot ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในกระบวนการเดียว

↓

5. การทดสอบและเพิ่ม QA/Safety Scan, Apply, Re-scan, Diagnostic และ Manual Final Check

ที่มา: สรุปจากพัฒนาการของชุดคำสั่ง AutoLISP ที่จัดทำระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

# 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษากระบวนการจัดเตรียมและตรวจสอบแบบวิศวกรรมใน AutoCAD ก่อนการจัดพิมพ์หรือส่งมอบ

เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานซ้ำที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบและปรับมาตรฐาน Drawing ได้

เพื่อพัฒนาต้นแบบ AUTOSHEET ด้วย AutoLISP สำหรับช่วยปรับมาตรฐานและตรวจสอบ Drawing ก่อนการ Plot

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ AUTOSHEET เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทำงานแบบ Manual

# 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาและพัฒนาการทำงานบนไฟล์ AutoCAD Drawing (DWG) โดยเน้น Paper Space Layout และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมแบบก่อนการจัดพิมพ์

ศึกษาพัฒนาการตั้งแต่เครื่องมือ AutoLISP เฉพาะงานที่ใช้แก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการบูรณาการฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเป็น AUTOSHEET โดยเครื่องมือทดลองบางรายการในระยะแรกอาจไม่ได้ถูกรวมอยู่ในรุ่นประเมินผลสุดท้ายของ AUTOSHEET

ขอบเขตฟังก์ชันหลักของ AUTOSHEET ครอบคลุมการจัดการ Title Block/Sheet Frame ในรูปแบบที่รองรับ, Drawing Title, Drawing Code, รูปแบบและขนาดตัวอักษร, Scale A3/A1, Paper/Plot Configuration, Plot Style, การจัดการองค์ประกอบที่ไม่ต้องการบางประเภท และการตรวจสอบผลหลังการทำงาน

พัฒนา AUTOSHEET ในลักษณะ Prototype โดยไม่ได้ตั้งเป้ารองรับ Drawing ทุกโครงสร้างหรือทดแทนการตรวจสอบโดยผู้ใช้งานทั้งหมด โดยกรณีที่ตำแหน่งหรือโครงสร้างข้อมูลแตกต่างจากรูปแบบที่รองรับอาจต้องมี Manual Touch-up

ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกระบวนการ Manual กับกระบวนการอัตโนมัติที่กำหนดลำดับเป็น AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL และกระบวนการ Auto-assisted ที่รวม Manual Touch-up เพื่อพิจารณาทั้งเวลา ความสอดคล้องกับข้อกำหนด และภาระงานที่ยังคงเหลืออยู่หลังระบบทำงาน

# 1.4 วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เริ่มจากการสำรวจกระบวนการจัดเตรียม Drawing ที่ดำเนินการด้วยวิธี Manual และวิเคราะห์ขั้นตอนที่เกิดซ้ำ จากนั้นพัฒนา AutoLISP ขนาดเล็กเพื่อช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาเฉพาะงาน ก่อนจะปรับปรุงคำสั่งเหล่านั้นจากผลการทดลองกับ Drawing จริงและรวบรวมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเป็น AUTOSHEET ต่อมาได้กำหนดข้อกำหนดของ Drawing จาก Template, Approved Drawing และข้อกำหนดของโครงการเป็น Ground Truth แล้วประเมินด้วย Workflow คงที่ AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Auto-only QA → Manual Touch-up/Final QA โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการ Manual ใน T01–T05

# 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบ AUTOSHEET สำหรับช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำในการจัดเตรียม Drawing ก่อนการ Plot

ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของ Drawing ตามข้อกำหนดที่กำหนดจาก Template, Approved Drawing และข้อกำหนดของโครงการ

ลดจำนวนการดำเนินการที่ต้องทำซ้ำทีละ Layout และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นการตรวจสอบจุดที่ต้องใช้การพิจารณามากขึ้น

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของงานที่เหมาะสมต่อการทำ Automation รวมถึงข้อจำกัดของการจัดการ Drawing ที่มีโครงสร้างและตำแหน่งข้อมูลแตกต่างกัน

ได้แนวทางสำหรับพัฒนา AUTOSHEET ต่อไปให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ และสามารถรองรับ Drawing รูปแบบอื่นได้มากขึ้น

บทที่ 2

หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

# 2.1 แบบวิศวกรรมและการปรับมาตรฐาน Drawing

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบายความสำคัญของ Drawing Standardization, consistency และความสัมพันธ์กับ QA/QC

# 2.2 โครงสร้างการทำงานของ AutoCAD

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบาย Model Space, Paper Space, Layout และ Viewport พร้อมรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

# 2.3 Title Block และข้อมูลแบบ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบายบทบาทของ Title Block, Drawing Title, Drawing Code และข้อมูลเอกสาร

# 2.4 มาตราส่วนและขนาดกระดาษ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบาย Scale และ A-series drawing sheets พร้อมอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้จริง

# 2.5 Plot Configuration และ Plot Style

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบาย Plotter, paper, orientation, plot area, scale และ CTB

# 2.6 AutoLISP

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] อธิบาย AutoLISP และการใช้เพื่อ automate object/drawing properties ใน AutoCAD

# 2.7 CAD Automation และ Drawing QA/QC

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] สังเคราะห์แนวคิด rule-based checking, automated validation และ human-in-the-loop

# 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] เขียนสังเคราะห์งานวิจัยด้าน rule-based CAD checking, drawing validation และ CAD API automation ให้เชื่อมกับ AUTOSHEET

## 2.8.1 Literature Matrix เบื้องต้น

| งานวิจัย | ประเด็นหลัก | ใช้สนับสนุน | ส่วนที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Murakami et al. (1995) | Computerized check of CAD drawings based on drafting rules | Standard → Rule → Automatic Check | บทที่ 2, 3 |
| Rica et al. (2020) | Reducing human effort in engineering drawing validation | Automation + Human Validation | บทที่ 2, 4, 5 |
| Sofias et al. (2025) | CAD API automation in engineering design | Repetitive task automation in industrial workflow | บทที่ 2, 3 |
| Parfitt et al. (1993) | Automated quality control for working drawings | Drawing QA/QC automation | บทที่ 2 |
| Scheibel et al. (2021) | Engineering drawing information for QC | Automated drawing information processing | บทที่ 2 |
| Eastman et al. (2009) | Automatic rule-based checking | Rule checking framework | บทที่ 2, 3 |
| Solihin & Eastman (2015) | Classification of automated checking rules | Rule complexity and automation limits | บทที่ 2, 5 |

ตาราง 2.1 Literature Matrix เบื้องต้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานและการพัฒนา AUTOSHEET

# 3.1 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การรับและสำรวจชุด Drawing เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างไฟล์และรูปแบบ Layout ที่พบจริง (2) การศึกษากระบวนการทำงานแบบ Manual เพื่อระบุขั้นตอนที่ต้องดำเนินการซ้ำ (3) การกำหนด Requirement และ Ground Truth สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผล (4) การพัฒนา AutoLISP จากคำสั่งเฉพาะงานไปสู่ AUTOSHEET และคำสั่งสนับสนุนที่ใช้ใน Workflow จริง (5) การทดสอบและปรับปรุงแบบวนซ้ำ และ (6) การประเมินผลด้วยลำดับ AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Auto-only QA → Manual Touch-up/Final QA เทียบกับ Manual

ลักษณะการดำเนินงานจึงไม่ได้เป็นการพัฒนาระบบจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น แต่เป็นการพัฒนาจากปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติงานจริง โดยแต่ละรอบของการพัฒนาประกอบด้วย Implement → Test → Diagnose → Fix → Re-test เมื่อพบว่าการแก้ไขบางประเภทมีความเสี่ยงต่อโครงสร้างของ Drawing จึงเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบและกลไกความปลอดภัยก่อนนำคำสั่งไปใช้กับไฟล์งานจริง

รูปที่ 3.1 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน

รับและสำรวจชุด Drawing ประมาณ 9 GB / 300–500 DWG / มากกว่า 1,000 แผ่น

↓

วิเคราะห์กระบวนการ Manual ระบุงานซ้ำและจุดที่ใช้เวลามาก

↓

กำหนด Requirement / Ground Truth Template, Approved Drawing และข้อกำหนดโครงการ

↓

พัฒนาและรวมเครื่องมือ AutoLISP จาก LISP เฉพาะงานสู่ AUTOSHEET

↓

ทดสอบและปรับปรุง Implement → Test → Diagnose → Fix → Re-test

↓

ประเมินผล Manual vs AUTOSHEET vs AUTOSHEET + Touch-up

# 3.2 การรับและสำรวจชุด Drawing

ชุดข้อมูลที่ได้รับสำหรับการปฏิบัติงานมีขนาดรวมประมาณ 9 GB ประกอบด้วยไฟล์ DWG ประมาณ 300–500 ไฟล์ และมี Drawing รวมมากกว่า 1,000 แผ่น ไฟล์ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายโฟลเดอร์และมีความแตกต่างทั้งด้านจำนวน Layout รูปแบบ Title Block/Sheet Frame การจัดวางข้อความมาตราส่วน การตั้งค่ากระดาษ และการตั้งค่า Plot ดังนั้นในระยะแรกจึงยังไม่สามารถกำหนดคำสั่งเดียวเพื่อแก้ไขไฟล์ทั้งหมดได้โดยตรง จำเป็นต้องสำรวจ Drawing เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบที่เกิดซ้ำและกรณีที่แตกต่างกันก่อน

การสำรวจมุ่งพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม Drawing ก่อน Plot เช่น จำนวนและชื่อ Layout, ลักษณะกรอบแบบและ Title Block, Drawing Title, Drawing Code, Font, Scale, Viewport, Paper Setup, Plot Style และองค์ประกอบที่ไม่ต้องการใน Paper Space ผลจากการสำรวจถูกใช้เพื่อแยกงานออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ (1) งานที่มีกฎชัดเจนและเหมาะกับการทำอัตโนมัติ (2) งานที่ทำอัตโนมัติได้บางส่วนแต่ยังต้องตรวจสอบตำแหน่งหรือบริบท และ (3) งานที่ควรคงการตรวจสอบโดยผู้ใช้งาน

จำนวน 300–500 ไฟล์ DWG และมากกว่า 1,000 แผ่นดังกล่าวใช้เพื่ออธิบายขนาดและบริบทของชุดงานที่ได้รับ ไม่ใช่จำนวนตัวอย่างสำหรับการประเมินเชิงทดลองทั้งหมด โดยชุด Evaluation จะถูกคัดเลือกแยกภายหลัง เพื่อให้สามารถควบคุมวิธีทดสอบและเปรียบเทียบผลได้อย่างสม่ำเสมอ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แทรกรูปตัวอย่างโครงสร้างโฟลเดอร์/ชุด Drawing ที่ได้รับ โดยปิดข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

# 3.3 กระบวนการทำงานแบบ Manual ก่อนพัฒนา AUTOSHEET

ก่อนนำ AutoLISP มาใช้ การจัดเตรียม Drawing ดำเนินการด้วยวิธี Manual เป็นหลัก ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดไฟล์ DWG เข้าสู่แต่ละ Paper Space Layout แล้วตรวจสอบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหรือการ Plot ทีละรายการ ประกอบด้วยกรอบแบบ/Title Block, Drawing Title, Drawing Code, รูปแบบและขนาดตัวอักษร, มาตราส่วน, Paper Setup, Plot Style, Viewport และข้อมูลที่ไม่ต้องการบางประเภท เมื่อหนึ่ง DWG มีหลาย Layout ขั้นตอนเดียวกันจึงต้องถูกทำซ้ำหลายครั้ง

ในรายงานนี้กระบวนการ Manual ถูกใช้เป็น Baseline สำหรับการประเมิน โดยถือว่างานเสร็จเมื่อ Drawing ผ่านการตรวจสอบครบทุก Layout และอยู่ในสภาพพร้อม Plot หรือส่งมอบ ไม่ได้วัดเฉพาะเวลาที่ใช้แก้ไข Object แต่รวมเวลาที่ต้องเปิด Layout ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้จุดที่จำเป็นด้วย

1. เปิด DWG และตรวจสอบจำนวน/โครงสร้างของ Paper Space Layout 2. ตรวจกรอบแบบหรือ Title Block และข้อมูล Drawing Title / Drawing Code 3. ตรวจและปรับ Font, Text Height, Width Factor และรูปแบบข้อความ 4. ตรวจ Scale A3/A1 และปรับตำแหน่งเมื่อจำเป็น 5. ตรวจ Viewport และลบ/ย้ายองค์ประกอบที่ไม่ต้องการตามข้อกำหนด 6. ตั้งค่า Paper, Orientation, Plot Area, Plot Scale และ Plot Style 7. เปิดตรวจทุก Layout อีกครั้งและทำ Manual Touch-up 8. เมื่อผลถูกต้องจึงถือว่า Drawing พร้อม Plot/ส่งมอบ

รูปที่ 3.3 ตัวอย่าง Drawing ก่อนดำเนินการด้วย AUTOSHEET

ตัวอย่างดังกล่าวแสดงสภาพ Drawing ก่อนเข้าสู่กระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งยังมีองค์ประกอบที่ต้องจัดเตรียมก่อน Plot เช่น รูปแบบข้อมูลมาตราส่วนและข้อความ Source/Workspace Path ที่ไม่ต้องการใน Paper Space.

# 3.4 จุดกำเนิดและพัฒนาการจาก LISP เฉพาะงานสู่ AUTOSHEET

จุดกำเนิดของ AUTOSHEET มาจากการพัฒนา AutoLISP ขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาหน้างานทีละส่วน ไม่ใช่การออกแบบระบบรวมศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้น ระยะแรกมีการใช้คำสั่งสำหรับสำรวจโครงสร้างของ Drawing และ Title Block ก่อน จากนั้นจึงพัฒนา LISP เฉพาะงานสำหรับชุด Drawing ที่กำลังดำเนินการ เช่น การปรับแบบให้เหมาะกับกระดาษ A1/A3 การจัดการ Title Block การปรับ Font และ Scale การจัดการ Paper Space/Viewport รวมถึงคำสั่งลดงานซ้ำหลาย Layout เช่น การลบหมายเลขแผ่น

เมื่อเครื่องมือเฉพาะงานถูกนำไปใช้กับ Drawing จริงและปรับปรุงหลายรอบ จึงพบว่าฟังก์ชันจำนวนหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือการจัดเตรียม Drawing ให้สอดคล้องกับมาตรฐานก่อน Plot จึงนำมารวมเป็น AUTOSHEET Bridge V1 ซึ่งรวมการจัดการ Title Block และ A3 Paper Space การจัดรูปแบบ Scale A3/A1 การกำหนด Font ของค่าภายใน Title Block และการปรับ Drawing Code จากเครื่องหมายขีดล่าง (_) เป็นขีดกลาง (-) ไว้ใน Workflow เดียว โดยรุ่นแรกยังตั้งใจแยกงานลบหมายเลขแผ่นและการ Export PDF ออกจาก Core Workflow

หลังจากนั้น AUTOSHEET ถูกพัฒนาแบบ Iterative จากผลทดสอบจริง โดยเพิ่ม Plot Standardization และ Audit ใน V2–V4; ลดขอบเขตการแก้ Title Block ให้ปลอดภัยขึ้นใน V5; ปรับค่าฟิลด์ TITLE/CODE/SCALE และ cleanup ตามผล Live Test ใน V6; แก้ Scale Alignment ใน V7–V10; แก้การตรวจ Plot Style ใน V11; และเปลี่ยนแนวทางใน V12.x ให้เน้น Scan, Diagnostic, Safety Check และ Re-scan ก่อน/หลัง Apply มากขึ้น

# 3.5 การกำหนด Requirement และ Ground Truth

การประเมินว่าผลลัพธ์ของ AUTOSHEET ถูกต้องหรือไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์อ้างอิงที่ชัดเจน จึงกำหนด Ground Truth จาก Drawing อ้างอิง Template การตั้งค่า Plot และข้อกำหนดของ Workflow ที่ใช้จริง ร่วมกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อแปลงความต้องการด้าน Drawing ให้เป็นรายการตรวจสอบที่สามารถประเมินซ้ำได้ ข้อกำหนดฉบับ Ground Truth V1 แสดงในตารางที่ 3.1

| ID | Requirement | Target | Ground Truth Source | QA Check | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Drawing Font | Cordia SHX | Reference Drawing / Template / confirmed workflow | ตรวจ font/text style ของข้อความเป้าหมาย | Confirmed |
| R02 | Text Height | 0.0015 | Reference Drawing / Template / confirmed workflow | ตรวจค่า text height | Confirmed |
| R03 | Width Factor | 1.0 | Reference Drawing / Template / confirmed workflow | ตรวจค่า width factor | Confirmed |
| R04 | Drawing Code | แทนเครื่องหมาย _ ด้วย - | Reference Drawing / confirmed workflow | ตรวจรูปแบบข้อความ Drawing Code | Confirmed |
| R05 | Drawing Title | เป็นไปตามรูปแบบของ Drawing มาตรฐาน | Reference Drawing / Template / confirmed workflow | ตรวจค่าและรูปแบบ Drawing Title | Confirmed |
| R06 | Scale A3 | แสดงในรูปแบบ 1:XX A3 | Reference Drawing / confirmed workflow | ตรวจข้อความมาตราส่วน A3 | Confirmed |
| R07 | Scale A1 | แสดงในรูปแบบ 1:XX A1 | Reference Drawing / confirmed workflow | ตรวจข้อความมาตราส่วน A1 | Confirmed |
| R08 | Scale Alignment | ข้อความ A1 จัดวางใต้ A3 ตามตำแหน่งมาตรฐาน | Reference Drawing / confirmed workflow | ตรวจตำแหน่งเชิงเรขาคณิตของข้อความ Scale | Confirmed |
| R09 | Paper Size | ISO A3 | Template / Plot setting / confirmed workflow | ตรวจ canonical media / paper size | Confirmed |
| R10 | Orientation | Landscape | Template / Plot setting / confirmed workflow | ตรวจ plot rotation/orientation | Confirmed |
| R11 | Plotter | DWG To PDF.pc3 | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ config name ของ Plotter | Confirmed |
| R12 | Plot Style | SIPHYA_LT_R1.ctb | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ StyleSheet/CTB | Confirmed |
| R13 | Plot Area | Window | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ PlotType / plot area | Confirmed |
| R14 | Center Plot | ON | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ CenterPlot | Confirmed |
| R15 | Custom Plot Scale | 1 mm : 0.001 unit | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ custom plot scale | Confirmed |
| R16 | Plot with Plot Styles | ON | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ PlotWithPlotStyles | Confirmed |
| R17 | Plot Object Lineweights | ON | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ PlotWithLineweights | Confirmed |
| R18 | Plot Paper Space Last | ON | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ PlotPaperspaceLast | Confirmed |
| R19 | Scale Lineweights | OFF | Project plot setting / confirmed workflow | ตรวจ ScaleLineweights | Confirmed |
| R20 | Viewport / VPCLIP Support Layer | Defpoints | Workflow requirement / confirmed workflow | ตรวจ layer ของ floating viewport และ support object | Confirmed |
| R21 | Preserve Viewport Scale | ห้ามเปลี่ยนค่า Viewport Scale | AUTOSHEET safety requirement | เปรียบเทียบค่าก่อนและหลัง Apply | Confirmed (Safety) |
| R22 | Preserve View | ห้ามเปลี่ยนมุมมองภายใน Viewport | AUTOSHEET safety requirement | เปรียบเทียบ view ก่อนและหลัง Apply | Confirmed (Safety) |
| R23 | Preserve Viewport Lock | ห้ามเปลี่ยนสถานะ Lock | AUTOSHEET safety requirement | เปรียบเทียบ lock state ก่อนและหลัง Apply | Confirmed (Safety) |
| R24 | Unwanted Red Geometry | ลบวัตถุสีแดงที่อยู่ในขอบเขต cleanup ที่กำหนด | Workflow requirement / confirmed workflow | นับวัตถุเป้าหมายก่อนและหลัง | Confirmed |
| R25 | Source / Workspace Path | ลบข้อความ path ที่ไม่ต้องการ เช่น path จาก workspace ต้นทาง | Workflow requirement / confirmed workflow | ค้นหาข้อความ path หลัง A3TITLEBOXALL | Confirmed |
| R26 | Full Sheet Frame | Preserve; ห้ามลบทั้งกรอบเมื่อเป็น full-sheet container | AUTOSHEET diagnostic/safety requirement | ตรวจ frame/block ก่อนและหลัง Apply | Confirmed (Safety) |
| R27 | Unknown Profile | Skip + Warn; ไม่แก้แบบโดยเดาเมื่อไม่รู้จัก profile | AUTOSHEET safety requirement | ตรวจ warning และยืนยันว่าไม่มี destructive edit | Confirmed (Safety) |

Ground Truth V1 ได้รับการยืนยันสำหรับใช้ในการประเมินโครงงาน โดย R01-R20 และ R24-R25 เป็นข้อกำหนดของ Drawing/Workflow ที่ใช้ในงานนี้ ส่วน R21-R23 และ R26-R27 เป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ AUTOSHEET เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง Drawing โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ผลการประเมินว่าระบบทำข้อกำหนดแต่ละข้อได้ในระดับ Fully Automated, Partially Automated หรือ Manual Required จะบันทึกแยกในบทที่ 4 หลังการทดลองจริง

Drawing อ้างอิงที่ใช้ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยไฟล์ NZ1-RSDT-ABD__LA-AF[100-S1-01.0].dwg ร่วมกับ Template/Plot Setting และข้อกำหนดการทำงานที่ได้รับการยืนยัน โดยจะไม่ถือว่าค่าใดได้รับการพิสูจน์จาก binary DWG เพียงอย่างเดียวหากยังไม่ได้ตรวจผ่าน AutoCAD หรือเครื่องมือที่อ่านโครงสร้าง DWG ได้โดยตรง

ตาราง 3.1 Requirement / Ground Truth Master Table (Ground Truth V1)

หมายเหตุ: การลบหมายเลขแผ่นเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AutoLISP ระยะต้นที่ช่วยยืนยันแนวคิดการลดงานซ้ำ แต่ไม่ถือเป็นฟังก์ชันหลักของรุ่นประเมินผล AUTOSHEET เว้นแต่จะรวมไว้ในเวอร์ชันที่ Freeze สำหรับการทดลอง

# 3.6 การออกแบบ Workflow ของ AUTOSHEET

ในระดับภายใน AUTOSHEET ใช้แนวคิด Scan → Apply → Re-scan/Validate เพื่ออ่านสถานะของแต่ละ Layout ปรับเฉพาะรายการที่อยู่ในขอบเขต และตรวจผลหลังการแก้ไข อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบหน้างานพบว่า Workflow ที่ให้ผลครบตาม Ground Truth ในรุ่นประเมินผลต้องเรียกคำสั่งตามลำดับคงที่ คือ AUTOSHEET ก่อน แล้วจึง A3TITLEBOXALL โดยห้ามสลับลำดับ คำสั่ง A3TITLEBOXALL ทำหน้าที่ต่อเนื่องในส่วน Title Block และการลบ Source/Workspace Path ที่กำหนดใน R25 หลังจากนั้นจึงตรวจผล Auto-only และเข้าสู่ Manual Touch-up/Final QA เฉพาะจุดที่ยังไม่ผ่านเต็มรูปแบบ

หลักการด้านความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกับ Workflow ได้แก่ การไม่เปลี่ยน Viewport Scale, View และ Lock โดยไม่จำเป็น; การ Preserve Full Sheet Frame ใน Profile ที่ตรวจพบว่าเป็นกรอบทั้งแผ่น; การ Skip และแจ้ง Warning เมื่อ Profile ไม่อยู่ในรูปแบบที่รองรับ; และการไม่บันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบผลก่อนตัดสินใจ Save ในการประเมิน T01–T05 จึงถือว่า “กระบวนการอัตโนมัติ” หมายถึง AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL ตามลำดับนี้เท่านั้น

รูปที่ 3.4 Workflow การประเมิน AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Manual Final QA

AUTOSHEET Standardization, Plot Setup และ Internal QA

↓

A3TITLEBOXALL Title Block และ Source/Workspace Path Cleanup

↓

Auto-only QA ตรวจ R01–R27 ก่อน Manual Touch-up

↓

Manual Touch-up + Final QA ปรับ R08 และตรวจทุก Layout จน Ready to Plot

# 3.7 พัฒนาการสำคัญของ AUTOSHEET

| ระยะ/รุ่น | ประเด็นหลัก | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| ระยะก่อน AUTOSHEET | Task-specific AutoLISP | สำรวจ Drawing/Title Block และพัฒนาเครื่องมือเฉพาะงาน A1/A3, Title Block, Font, Scale, Paper Space, Viewport รวมถึงงานซ้ำหลาย Layout |
| AUTOSHEET Bridge V1 | Workflow Integration | รวม Title Block + A3 Paper Space + Scale A3/A1 + Font + Drawing Code เป็นคำสั่ง AUTOSHEET เดียว โดยยังแยก Sheet-number deletion และ PDF export ออกจาก Core |
| V2–V4 | Plot Standardization + Audit | ประมวลผลทุก Paper Space Layout, รักษา Plot Window เดิม, เพิ่ม Safe Plot Test และ Full Content/Plot Audit โดยไม่ Auto-save |
| V5–V6 | Field-safe + Live-fix | จำกัดการแก้ Title Block เฉพาะ TITLE/CODE/SCALE, cleanup red geometry, ย้าย Viewport/VPCLIP support ไป Defpoints และกำหนด Cordia Shx / H=0.0015 / W=1.0 ตามผลทดสอบจริง |
| V7–V10 | Scale Geometry + Path Cleanup | พัฒนา Scale Geometry/Alignment และทดลอง cleanup ของ source/workspace path ในสายพัฒนา; อย่างไรก็ตาม รุ่นประเมินผลกำหนดให้ R25 สำเร็จผ่าน A3TITLEBOXALL ที่รันหลัง AUTOSHEET ตาม Workflow ที่ Freeze |
| V11 | CTB Validation | เลิกใช้ findfile เป็นตัวตัดสิน CTB เพียงอย่างเดียว และตรวจ Plot Style ที่ AutoCAD Layout ใช้งานได้จริงก่อน Set และ Verify |
| V12.0–V12.4 | Scan / Diagnostic / Safety | เพิ่ม Read-only Scan, Scan→Apply→Re-scan, Titlebox Diagnostic, Profile Safety Check และแก้กรณี ABD Zoo จาก Replace เป็น Preserve Full Sheet Frame |
| V12.5–V12.10 | Diagnostic + Scale Rebuild | เพิ่ม Frame/Strip Diagnostic, Titlebox Overlay Preview, Scale Geometry QA และ deterministic scale rebuild สำหรับการทดสอบเฉพาะส่วน |

ตาราง 3.2 พัฒนาการสำคัญของ AUTOSHEET (สรุปเฉพาะ Milestone)

# 3.8 กรณีตัวอย่างการปรับแนวทางจากผลทดสอบจริง

กรณีที่ 1: การ Preserve Full Sheet Frame — ใน V12.3 ระบบตีความบล็อก NTT ABD_Zoo I เป็น Title Box ที่สามารถแทนที่ได้ แต่ Diagnostic กับ Drawing จริงพบว่าบล็อกดังกล่าวครอบคลุมกรอบ A3 ทั้งแผ่น หากลบออกจะทำให้ Border/Frame หายไปด้วย จึงปรับใน V12.4 ให้ Preserve Block เดิมและแก้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็น กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ Diagnostic เพื่อตรวจสอบสมมติฐานก่อนใช้คำสั่งที่มีผลต่อ Geometry

กรณีที่ 2: การตรวจ Plot Style (CTB) — ในการทดสอบก่อน V11 พบว่า findfile ไม่พบ SIPHYA_LT_R1.ctb แม้ชื่อ Plot Style ดังกล่าวปรากฏและสามารถเลือกได้ใน AutoCAD Plot dialog ทำให้การใช้ผลจาก findfile เป็นเกณฑ์เดียวให้ Warning ที่ไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริง V11 จึงเปลี่ยนไปตรวจรายชื่อ Plot Style จาก AutoCAD/Layout โดยตรง ทดลองกำหนด StyleSheet และอ่านค่ากลับเพื่อตรวจสอบผล

กรณีที่ 3: การจัดตำแหน่ง Scale A3/A1 — การจัดข้อความมาตราส่วนด้วยจำนวนช่องว่างไม่ให้ผลสม่ำเสมอ เมื่อ Drawing มีตำแหน่งและรูปแบบข้อความแตกต่างกัน จึงพัฒนา V7–V10 ไปสู่การใช้พิกัดและ geometry เพื่อให้ขอบซ้ายของ A3 และ A1 อยู่ในแนวเดียวกัน และใน V12.9–V12.10 เพิ่ม Geometry QA และ Scale Rebuild สำหรับกรณีที่โครงสร้างข้อความเดิมไม่เหมาะกับการแก้แบบ property-only

กรณีที่ 4: การลดขอบเขตการแก้ไข Title Block — การทดลองระยะแรกพบว่าการปรับ Typography ของข้อความภายใน Title Block แบบกว้างอาจกระทบข้อความที่ไม่ต้องการแก้ V5 จึงเปลี่ยนเป็นแนวทาง Field-safe โดยจำกัดการจัดรูปแบบเฉพาะ TITLE, CODE และ SCALE และ V6 ปรับค่าฟิลด์เป้าหมายเป็น Cordia Shx, Text Height 0.0015 และ Width Factor 1.0 ตาม Requirement ที่ใช้ในโครงการ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แทรกภาพ Diagnostic / Before–After ของกรณี Full Sheet Frame หากบริษัทอนุญาตให้เผยแพร่

# 3.9 การออกแบบการทดลองและการเก็บข้อมูล

การประเมินกำหนดให้เริ่มจาก Pilot Test หนึ่ง Drawing (T01) โดยใช้ไฟล์ต้นฉบับเดียวกันสร้างสำเนาอย่างน้อย 3 ชุด ได้แก่ T01_ORIGINAL.dwg, T01_MANUAL.dwg และ T01_AUTO.dwg เพื่อให้ Manual และ AUTOSHEET เริ่มจากเงื่อนไขเดียวกัน Original จะเก็บไว้โดยไม่แก้ไขเพื่อใช้ตรวจย้อนกลับ ส่วน Manual และ Auto ใช้สำหรับดำเนินงานตามเงื่อนไขทดลอง

1. Manual: ดำเนินการด้วยวิธีเดิมจน Drawing อยู่ในสถานะพร้อม Plot/ส่งมอบ

2. Automated workflow: รัน AUTOSHEET แล้วรัน A3TITLEBOXALL ตามลำดับ จากนั้นประเมิน R01–R27 โดยยังไม่แก้ไขด้วยมือ

3. Auto-assisted + Manual Touch-up: หลังจบ AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL ให้แก้เฉพาะจุดที่ยังไม่ผ่านเต็มรูปแบบและตรวจทุก Layout จนพร้อม Plot/ส่งมอบ

ตัวชี้วัดหลักประกอบด้วย (1) เวลาในการดำเนินงาน (2) Standard Compliance (3) Automation Coverage และ (4) Residual Manual Work โดยสถานะ QA รายข้อใช้ PASS, PARTIAL, WARN, FAIL และ N/A จำนวน User Operations ใช้เป็นข้อมูลประกอบในกรณีที่บันทึกได้ครบ แต่ไม่ใช้เป็นตัวชี้วัดรวมหลักของ T01–T05 เนื่องจากไม่ได้บันทึกอย่างสม่ำเสมอทุกกรณี

กำหนดเวลา T_manual เป็นเวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการ Manual จน Drawing พร้อม Plot/ส่งมอบ; T_auto เป็นเวลาตั้งแต่เริ่ม AUTOSHEET จน A3TITLEBOXALL ทำงานเสร็จตามลำดับที่กำหนด; T_touchup เป็นเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ตรวจและแก้ไขหลังจบกระบวนการอัตโนมัติ; และ T_auto+touchup = T_auto + T_touchup ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับเปรียบเทียบกับ Manual เนื่องจากสะท้อนเวลาที่ต้องใช้จริงจนงานพร้อม Plot

Effective Time Reduction (%) = [(T_manual - T_auto+touchup) / T_manual] × 100 และ Standard Compliance (%) = (จำนวนข้อที่ PASS / จำนวนข้อที่ Applicable) × 100 โดย T01 ใช้เป็น Pilot เพื่อยืนยันขั้นตอนและ Freeze Workflow จากนั้นใช้วิธีเดียวกันกับ T02–T05 รวมทั้งหมด 5 ไฟล์และ 15 Layout

# 3.10 หลักเกณฑ์การแก้ Code หลัง Pilot และการ Freeze รุ่นประเมินผล

หลัง Pilot T01 กำหนดให้แก้เฉพาะข้อผิดพลาดที่เป็น Blocker หรือมีความเสี่ยงต่อความถูกต้องของ Drawing เช่น ลบ Object ผิด, ทำให้ Scale value ผิด, Plot Setting ผิด, ทำให้กรอบแบบหรือ Viewport เสียหาย หรือทำให้ไฟล์ไม่สามารถใช้ต่อได้ ส่วน R08 ซึ่งเป็นปัญหาการจัดตำแหน่งข้อความ Scale A3/A1 โดยที่ค่าและรูปแบบมาตราส่วนยังถูกต้อง ถูกจัดเป็นข้อจำกัดแบบ Partially Automated และวัดเป็น Residual Manual Work แทนการแก้ Algorithm ต่อระหว่าง Evaluation

เมื่อ T01 รอบ Final ไม่พบ Blocker อื่น จึง Freeze วิธีประเมินเป็น Evaluation Workflow V1.0 โดยใช้ลำดับ AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Auto-only QA → Manual Touch-up/Final QA และใช้ลำดับเดียวกันกับ T02–T05 โดยไม่เปลี่ยน Algorithm ระหว่างชุดประเมินผล

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

# 4.1 ผลการพัฒนา AUTOSHEET

รุ่นที่ใช้ในการประเมินผลถูกกำหนดเป็น Workflow คงที่ ประกอบด้วยการรัน AUTOSHEET ก่อน แล้วรัน A3TITLEBOXALL ต่อทันที จากนั้นตรวจ R01–R27 ก่อนเข้าสู่ Manual Touch-up และ Final QA ลำดับดังกล่าวถูกใช้เหมือนกันใน T01–T05 และห้ามสลับคำสั่ง เนื่องจาก A3TITLEBOXALL เป็นขั้นตอนที่ทำให้การจัดการ Title Block และ Source/Workspace Path ตาม R25 ครบถ้วนใน Workflow ที่ทดสอบจริง

ผลการพัฒนาพบว่างานที่มีเงื่อนไขเชิงคุณสมบัติชัดเจน เช่น Font, Text Height, Drawing Code, Paper/Plot Setting, CTB, Viewport Safety และ Cleanup สามารถดำเนินการได้อัตโนมัติในชุดประเมินผล ขณะที่ Scale Alignment (R08) ยังต้องให้ผู้ใช้งานจัดตำแหน่งข้อความ A3/A1 ด้วยตนเองก่อน Plot

# 4.2 ผลการทดสอบด้านฟังก์ชัน

| Function | Fully Automated | Partially Automated | Manual Required | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Title Block / Frame | Yes | No | No | ผ่านใน Workflow AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL |
| Font / Text Height | Yes | No | No | R01–R03 ผ่านทุกกรณี |
| Drawing Code | Yes | No | No | R04 ผ่านทุกกรณี |
| Paper / Plot Setting | Yes | No | No | R09–R19 ผ่านทุกกรณี |
| Scale Content | Yes | No | No | R06–R07 ผ่านทุกกรณี |
| Scale Alignment | No | Yes | Yes | R08 ต้องเลื่อน A3/A1 ด้วยมือใน T01–T05 |
| Cleanup | Yes | No | No | R24–R25 ผ่าน; R25 สำเร็จด้วย A3TITLEBOXALL |
| Final Layout QA | No | No | Yes | กำหนดให้ตรวจทุก Layout ก่อน Plot โดยผู้ใช้งาน |
| Viewport / Safety | Yes | No | No | R20–R23 และ R26–R27 ผ่านทุกกรณี |

ตาราง 4.1 ผลการทดสอบด้านฟังก์ชัน

หมายเหตุ: คำว่า Fully Automated ในตารางนี้หมายถึงผลของ Workflow อัตโนมัติที่ Freeze สำหรับการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย AUTOSHEET ตามด้วย A3TITLEBOXALL ไม่ได้หมายถึงคำสั่ง AUTOSHEET เพียงคำสั่งเดียว

# 4.3 ผลการเปรียบเทียบเวลา

| Test | Layouts | Manual | Auto | Touch-up | Auto+Touch | Reduce % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 1 | 02:05.42 | 00:11.38 | 00:43.08 | 00:54.46 | 56.6 |
| T02 | 4 | 09:11.24 | 00:11.56 | 04:48.34 | 04:59.90 | 45.6 |
| T03 | 3 | 06:21.30 | 00:12.54 | 04:01.52 | 04:14.06 | 33.4 |
| T04 | 2 | 04:29.30 | 00:12.36 | 01:48.54 | 02:00.90 | 55.1 |
| T05 | 5 | 07:04.26 | 00:23.54 | 03:18.94 | 03:42.48 | 47.6 |
| รวม | 15 | 29:11.52 | 01:11.38 | 14:40.42 | 15:51.80 | 45.7 |

ตาราง 4.2 เวลา Manual เทียบกับ Auto-assisted Workflow

หมายเหตุ: เวลาในตารางแสดงในรูปแบบ mm:ss.xx (นาที:วินาที.เศษวินาที)

เมื่อรวมทั้ง 5 กรณี จำนวน 15 Layout กระบวนการ Manual ใช้เวลารวม 29 นาที 11.52 วินาที ขณะที่ Auto-assisted Workflow ใช้เวลารวม 15 นาที 51.80 วินาที คิดเป็นการลดเวลารวมแบบถ่วงตามงานประมาณ 45.7% หรือใช้เวลาประมาณ 1.84 เท่าเร็วกว่ากระบวนการ Manual โดยเวลาของคำสั่งอัตโนมัติรวมทั้งหมดมีเพียง 1 นาที 11.38 วินาที ส่วนเวลาที่เหลือส่วนใหญ่เป็น Manual Touch-up และ Final QA

# 4.4 ผล Standard Compliance

| Requirement Group | ผลหลัง Auto workflow | ผลหลัง Touch-up | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| R01–R07 | PASS 5/5 | PASS 5/5 | Font/Title/Code/Scale content ผ่านตาม Ground Truth |
| R08 Scale Alignment | PARTIAL 5/5 | PASS 5/5 | ต้องเลื่อนข้อความ A3/A1 ด้วยมือทุกกรณี |
| R09–R27 | PASS 5/5 | PASS 5/5 | รวม R25 ซึ่งสำเร็จหลัง A3TITLEBOXALL |
| Full-pass ratio | 26/27 = 96.3% | 27/27 = 100% | คำนวณเมื่อ Requirement ทั้ง 27 ข้อ applicable |

ตาราง 4.3 ผล Standard Compliance ของชุดประเมิน T01–T05

ผลดังกล่าวแสดงว่า Workflow อัตโนมัติผ่านข้อกำหนดเต็มรูปแบบ 26 จาก 27 ข้อในทุก Test Case ขณะที่ R08 อยู่ในระดับ Partially Automated เนื่องจากค่ามาตราส่วนและรูปแบบข้อความถูกต้อง แต่ตำแหน่งเชิงเรขาคณิตของ A3/A1 ยังต้องปรับด้วยผู้ใช้งาน เมื่อทำ Manual Touch-up แล้วทุกกรณีผ่านข้อกำหนดและอยู่ในสถานะ Ready to Plot

# 4.5 Residual Manual Work

| Test | Layouts | Touch-up Time | Residual Manual Work | Final Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 1 | 00:43.08 | จัดตำแหน่ง Scale A3/A1 + Final visual QA | Ready to Plot |
| T02 | 4 | 04:48.34 | จัดตำแหน่ง Scale A3/A1 ในหลาย Layout + Final visual QA | Ready to Plot |
| T03 | 3 | 04:01.52 | จัดตำแหน่ง Scale A3/A1 + Final visual QA | Ready to Plot |
| T04 | 2 | 01:48.54 | จัดตำแหน่ง Scale A3/A1 + Final visual QA | Ready to Plot |
| T05 | 5 | 03:18.94 | จัดตำแหน่ง Scale A3/A1 ในหลาย Layout + Final visual QA | Ready to Plot |

ตาราง 4.4 Residual Manual Work หลังจบกระบวนการอัตโนมัติ

Residual Manual Work ที่เกิดซ้ำในทุกกรณีคือการจัดตำแหน่งข้อความมาตราส่วน A3/A1 ตาม R08 และการตรวจด้วยสายตาก่อน Plot ไม่พบข้อกำหนดอื่นที่ต้องแก้ด้วยมืออย่างสม่ำเสมอใน T01–T05

# 4.6 Failure และ Warning Cases

ไม่พบ Destructive Failure ในชุดประเมิน T01–T05 เช่น การลบกรอบแบบผิด การเปลี่ยน Viewport Scale/View/Lock โดยไม่ตั้งใจ หรือ Plot Setting ผิดจาก Ground Truth ข้อจำกัดที่พบซ้ำคือ R08 Scale Alignment ซึ่งถูกจัดเป็น PARTIAL ไม่ใช่ Failure ของค่า Scale เนื่องจาก Scale content และรูปแบบ A3/A1 ถูกต้อง แต่ตำแหน่งข้อความต้องเลื่อนด้วยมือ

นอกจากนี้ การลบ Source/Workspace Path (R25) จะผ่านเมื่อใช้ Workflow ตามลำดับ AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL เท่านั้น จึงกำหนดลำดับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation Workflow และใช้เหมือนกันทุก Test Case

# 4.7 ตัวอย่าง Before / After

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้กรณี T01 เพื่อแสดงผลหลังจบกระบวนการอัตโนมัติและผลหลัง Manual Touch-up โดยสภาพก่อนดำเนินการแสดงไว้ในรูปที่ 3.3

รูปที่ 4.1 ผลลัพธ์หลังดำเนินการด้วย AUTOSHEET และ A3TITLEBOXALL ก่อนการปรับแก้ด้วยผู้ใช้งาน

หลังจบกระบวนการอัตโนมัติ Requirement อื่นผ่านตาม Ground Truth แต่ R08 ยังไม่ผ่านเต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อความมาตราส่วน A3/A1 ถูกสร้างและจัดรูปแบบถูกต้องแล้วแต่ยังไม่อยู่ในตำแหน่งมาตรฐาน จึงต้องเข้าสู่ Manual Touch-up

รูปที่ 4.2 ผลลัพธ์หลังการปรับแก้เฉพาะจุดและตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อน Plot

หลังจัดตำแหน่งข้อความมาตราส่วนและตรวจสอบ Layout ขั้นสุดท้าย Drawing ผ่านข้อกำหนดที่ applicable และอยู่ในสถานะ Ready to Plot

# 4.8 สรุปผลการประเมิน

การประเมิน T01–T05 ครอบคลุม 5 ไฟล์ รวม 15 Layout กระบวนการ Manual ใช้เวลารวม 29:11.52 นาที ขณะที่ Auto-assisted Workflow ซึ่งประกอบด้วย AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL → Manual Touch-up/Final QA ใช้เวลารวม 15:51.80 นาที ลดเวลารวมได้ประมาณ 45.7% และทำงานเร็วขึ้นประมาณ 1.84 เท่าเมื่อพิจารณาเวลาจน Ready to Plot

ด้านคุณภาพ ผล Auto workflow ผ่านข้อกำหนดเต็มรูปแบบ 26 จาก 27 ข้อในทุกกรณี (96.3% เมื่อทั้ง 27 ข้อ applicable) โดย R08 Scale Alignment เป็นข้อจำกัดที่เกิดซ้ำ 5/5 Test Cases หลัง Manual Touch-up ทุกกรณีผ่านข้อกำหนดและ Ready to Plot ข้อมูลนี้ใช้เป็นฐานสำหรับการอภิปรายผลและเปรียบเทียบกับงานวิจัยในบทที่ 5

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

# 5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] ตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อโดยอ้างอิงผลจริงจากบทที่ 4

# 5.2 อภิปรายผล

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] เชื่อมผลการทดลองกับงานวิจัยในบทที่ 2 เช่น Rule-based checking, CAD automation และ Human Validation โดยไม่อ้างผลของงานวิจัยอื่นเป็นผลของ AUTOSHEET

# 5.3 ข้อจำกัดของ AUTOSHEET

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] สรุปข้อจำกัดจากผลจริง เช่น ความหลากหลายของ Drawing, Scale alignment, Text positioning, profile-specific behavior และความจำเป็นของ Human Final QA

# 5.4 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] สรุปประโยชน์ที่พิสูจน์ได้จากผลทดลอง เช่น การลดงานซ้ำ ความสม่ำเสมอของ Drawing และการลดภาระการตรวจแก้บางประเภท

# 5.5 แนวทางการพัฒนาต่อ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] เสนอแนวทาง เช่น configurable profiles, support drawing variants, geometry detection, rule configuration และ reporting/audit trail ตามข้อจำกัดที่พบจริง

เอกสารอ้างอิง

Murakami, T., Zhang, G., & Nakajima, N. (1995). Research on computerized check of CAD drawings based on drafting rules. Journal of Graphic Science of Japan, 29(3), 3–9. https://doi.org/10.5989/jsgs.29.3_3

Parfitt, M. K., Syal, M. G., & Hroarsson, H. (1993). Framework for an automated quality control system in working drawing production. In Computing in Civil and Building Engineering (pp. 1026–1033). ASCE.

Rica, E., Moreno-García, C. F., Álvarez, S., & Serratosa, F. (2020). Reducing human effort in engineering drawing validation. Computers in Industry, 117, 103198. https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103198

Scheibel, B., Mangler, J., & Rinderle-Ma, S. (2021). Extraction of dimension requirements from engineering drawings for supporting quality control in production processes. Computers in Industry, 129, 103442. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103442

Eastman, C., Lee, J.-M., Jeong, Y.-S., & Lee, J.-K. (2009). Automatic rule-based checking of building designs. Automation in Construction, 18(8), 1011–1033. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2009.07.002

Solihin, W., & Eastman, C. (2015). Classification of rules for automated BIM rule checking development. Automation in Construction, 53, 69–82. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.03.003

Sofias, K., Kanetaki, Z., Stergiou, C., Kantaros, A., Jacques, S., & Ganetsos, T. (2025). Implementing CAD API automated processes in engineering design: A case study approach. Applied Sciences, 15(14), 7692. https://doi.org/10.3390/app15147692

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] เพิ่มเติม Autodesk Official Documentation, ISO 5455/5457/7200/3098 และ Company/Project Standards ที่ใช้จริง พร้อมตรวจรูปแบบอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเล่ม

ภาคผนวก

ภาคผนวกส่วนนี้จัดเตรียมตามข้อกำหนดรายงานสหกิจศึกษา 1/2569 และเพิ่มเติมหลักฐานทางเทคนิคของโครงงาน AUTOSHEET ตามความเหมาะสม โดยต้องตรวจสอบสิทธิ์การเผยแพร่ข้อมูลของสถานประกอบการก่อนแนบเอกสารหรือภาพ Drawing ใด ๆ

ภาคผนวก ก  ประวัติบริษัทอย่างย่อและสิ่งที่บริษัทดำเนินการ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบประวัติบริษัทโดยสังเขปและลักษณะงาน/บริการหลักของสถานประกอบการ

ภาคผนวก ข  แผนผังองค์กร (Organization Chart) (ถ้ามี)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบแผนผังองค์กรในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ภาคผนวก ค  แผนผังกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการ (Process Diagram) (ถ้ามี)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบ Process Diagram ที่เกี่ยวข้อง หากมีและได้รับอนุญาต

ภาคผนวก ง  หน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] สรุปหน้าที่ งานประจำ และโครงงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเชื่อมโยงกับ AUTOSHEET

ภาคผนวก จ  ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา (วศ.สก.03/04)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบเอกสารฉบับที่ภาควิชากำหนด

ภาคผนวก ฉ  แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (วศ.สก.05)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบเอกสารฉบับที่ภาควิชากำหนด

ภาคผนวก ช  แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (วศ.สก.06)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบเอกสารฉบับที่ภาควิชากำหนด

ภาคผนวก ซ  สรุปการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วศ.สก.10)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบสรุปการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ให้ครบตามช่วงเวลาสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ฌ  สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา (วศ.สก.11) พร้อมใบลา

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบ วศ.สก.11 และใบลา (ถ้ามี)

ภาคผนวก ญ  หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงานจากสถานประกอบการ

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบหนังสือยินยอม/อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานตามแบบที่กำหนด

ภาคผนวก ฎ  กิจกรรมอื่น ๆ ที่นักศึกษาเข้าร่วมระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบหลักฐานหรือสรุปกิจกรรม เช่น การประชุม อบรม ลงพื้นที่ หรือกิจกรรมของหน่วยงาน

ภาคผนวก ฏ  ปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างฝึกสหกิจศึกษา และแนวทางแก้ไข

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ภาคผนวก ฐ  หลักฐานทางเทคนิคของโครงงาน AUTOSHEET

ฐ.1 ดัชนีหลักฐานการประเมิน T01–T05

| รายการ | ชื่อไฟล์หลักฐาน | ใช้ยืนยัน |
| --- | --- | --- |
| T01 ก่อน Automation | เดิม_test1.pdf | สภาพ Drawing ก่อนดำเนินการ |
| T01 หลัง Auto workflow | runautotest_test1.pdf | ผลหลัง AUTOSHEET → A3TITLEBOXALL ก่อน Touch-up |
| T01 Final | final_test1.pdf | ผลหลัง Touch-up / Ready to Plot |
| T05 หลัง Plot | NZ1-RSDT-ABD-LA-AF-D1300 ถึง NZ1-RSDT-ABD-LA-AF-D1300.4 - สะพาน TYPE C-NZ1-RSDT-ABD-LA-AF-D1300.pdf | หลักฐานหลัง Plot ที่จัดเก็บประกอบการประเมิน |
| T05 หลัง Plot (เพิ่มเติม) | ฉ5(06-14) shop drawing-Restaurant_ST.pdf | หลักฐาน PDF หลัง Plot ที่ผู้จัดทำแนบประกอบ T05 |

ตารางภาคผนวก ฐ.1 ดัชนีไฟล์หลักฐานการประเมิน

หมายเหตุ: เอกสารและ Drawing ในภาคผนวกควรตรวจสอบสิทธิ์การเผยแพร่ของสถานประกอบการก่อนจัดทำฉบับ Final หากมีข้อมูลที่เป็นความลับให้ใช้ภาพที่ปกปิดหรือย่อรายละเอียดตามที่ได้รับอนุญาต

ภาคผนวก ฑ  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

[เว้นไว้สำหรับเติมภายหลัง] แนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่อาจารย์หรือภาควิชากำหนด

หมายเหตุ: ใบรายงานผลการเข้าฝึกสหกิจศึกษาให้แนบนอกเล่มรายงานฉบับจริง ตามข้อกำหนดของภาควิชา

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล: [กรอกภายหลัง]

รหัสนักศึกษา: [กรอกภายหลัง]

วันเดือนปีเกิด: [กรอกภายหลัง]

การศึกษา: [กรอกภายหลัง]

สาขาวิชา: [กรอกภายหลัง]

สถานประกอบการสหกิจศึกษา: [กรอกภายหลัง]

ช่องทางติดต่อ (ถ้าภาควิชากำหนด): [กรอกภายหลัง]